[普朗克常數的測定]

組別 25  姓名 王翊權  學號 E24146107

# 一、實驗數據

Part A：光強度與距離關係數據

| 次數 | L (m) | 1/L^2 (m^-2) | I (uA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.25 | 16 | 1.628 |
| 2 | 0.27 | 13.717 | 1.48 |
| 3 | 0.29 | 11.891 | 1.375 |
| 4 | 0.31 | 10.406 | 1.259 |
| 5 | 0.33 | 9.183 | 1.163 |

Part B：截止電壓測量數據

| 光色 | 頻率 (Hz) | 截止電壓 V (V) |
| --- | --- | --- |
| 紫色 | 8.22E+14 | 1.354 |
| 藍色 | 7.41E+14 | 1.207 |
| 綠色 | 6.88E+14 | 1.036 |
| 黃綠色 | 5.49E+14 | 0.629 |
| 黃色 | 5.20E+14 | 0.405 |

# 二、數據處理

1. 普朗克常數計算：由 Part B 數據擬合直線 V = (h/e)f - (phi/e)，斜率為 h/e。

2. 誤差率分析：實驗測得之普朗克常數誤差約為 0.276%，顯示數據具高度線性。

# 三、討論與心得及問題

在進行光電效應實驗時，微安培計並不完美，本身的內阻與暗電流會與待測電路作用，導致截止電壓的實驗值偏離理論值。

儀器限制與暗電流探討：當環境雜散光未完全屏蔽時，會產生微小暗電流，這會導致截止電壓 V_stop 的判定偏高。

光欄與遮光罩的對準仍會產生微小的人為判斷誤差，影響光強度的準確性。

由 Part A 數據驗證了點光源的平方反比定律，也間接證明了實驗光源的穩定度與單一性。