[折射率色散光譜儀]

組別 25

王翊權 E24146107

- 實驗數據與數據分析

| 波長 λ (Å) |  | d1(°) | d2(°) | D(°) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 1 | 6908 | 286.00 | 351.00 | 65.00 | 1.7740 |
|  |  | 286.25 | 351.00 | 64.75 | 1.7720 |
|  |  | 286.33 | 351.00 | 64.67 | 1.7714 |
|  |  | 286.00 | 351.00 | 65.00 | 1.7740 |
|  |  | 286.66 | 351.00 | 64.34 | 1.7687 |
| N (6908) = |  | 1.7720 | 標準差 = |  | 0.0020 |
| 理論值 = |  | 1.7693 | 誤差(%) = |  | 0.15 |
| 編號 2 | 6234 | 285.33 | 351.00 | 65.67 | 1.7794 |
|  |  | 285.25 | 351.00 | 65.75 | 1.7800 |
|  |  | 285.00 | 351.00 | 66.00 | 1.7820 |
|  |  | 285.66 | 351.00 | 65.34 | 1.7768 |
|  |  | 285.33 | 351.00 | 65.67 | 1.7794 |
| N (6234) = |  | 1.7795 | 標準差 = |  | 0.0017 |
| 理論值 = |  | 1.7771 | 誤差(%) = |  | 0.14 |
| 編號 3 | 5791 | 284.66 | 351.00 | 66.34 | 1.7847 |
|  |  | 284.33 | 351.00 | 66.67 | 1.7873 |
|  |  | 284.00 | 351.00 | 67.00 | 1.7899 |
|  |  | 284.66 | 351.00 | 66.34 | 1.7847 |
|  |  | 284.66 | 351.00 | 66.34 | 1.7847 |
| N (5791) = |  | 1.7863 | 標準差 = |  | 0.0021 |
| 理論值 = |  | 1.7837 | 誤差(%) = |  | 0.14 |
| 編號 4 | 5461 | 284.00 | 351.00 | 67.00 | 1.7899 |
|  |  | 284.00 | 351.00 | 67.00 | 1.7899 |
|  |  | 284.33 | 351.00 | 66.67 | 1.7873 |
|  |  | 284.00 | 351.00 | 67.00 | 1.7899 |
|  |  | 284.00 | 351.00 | 67.00 | 1.7899 |
| N (5461) = |  | 1.7894 | 標準差 = |  | 0.0010 |
| 理論值 = |  | 1.7898 | 誤差(%) = |  | 0.03 |
| 編號 5 | 4916 | 282.00 | 351.00 | 69.00 | 1.8052 |
|  |  | 282.00 | 351.00 | 69.00 | 1.8052 |
|  |  | 282.33 | 351.00 | 68.67 | 1.8027 |
|  |  | 282.00 | 351.00 | 69.00 | 1.8052 |
|  |  | 282.33 | 351.00 | 68.67 | 1.8027 |
| N (4916) = |  | 1.8042 | 標準差 = |  | 0.0012 |
| 理論值 = |  | 1.8032 | 誤差(%) = |  | 0.06 |
| 編號 6 | 4358 | 279.66 | 351.00 | 71.34 | 1.8224 |
|  |  | 279.33 | 351.00 | 71.67 | 1.8247 |
|  |  | 279.66 | 351.00 | 71.34 | 1.8224 |
|  |  | 280.00 | 351.00 | 71.00 | 1.8199 |
|  |  | 279.66 | 351.00 | 71.34 | 1.8224 |
| N (4358) = |  | 1.8224 | 標準差 = |  | 0.0015 |
| 理論值 = |  | 1.8239 | 誤差(%) = |  | 0.08 |
| 編號 7 | 4078 | 277.33 | 351.00 | 73.67 | 1.8388 |
|  |  | 277.33 | 351.00 | 73.67 | 1.8388 |
|  |  | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
|  |  | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
|  |  | 277.33 | 351.00 | 73.67 | 1.8388 |
| N (4078) = |  | 1.8397 | 標準差 = |  | 0.0011 |
| 理論值 = |  | 1.8389 | 誤差(%) = |  | 0.04 |
| 編號 8 | 4047 | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
|  |  | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
|  |  | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
|  |  | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
|  |  | 277.00 | 351.00 | 74.00 | 1.8410 |
| N (4047) = |  | 1.8410 | 標準差 = |  | 0.0000 |
| 理論值 = |  | 1.8409 | 誤差(%) = |  | 0.01 |

實驗使用等邊三角形稜鏡頂角 A = 60∘。

當入射角滿足最小偏向角 D 時，折射率 n 公式為：

n = sinA+D2sinA2

- 誤差來源與解釋

如果放稜鏡的平台沒有完全調至水平，會導致稜鏡的主截面沒有與平行光管的入射光軸平行。讓測到的偏向角不是截面上的真實最小偏向角。

若望遠鏡或平行光管的焦距調整成無窮遠，十字記號與光譜線成像會存在視差，影響角度對準的準確度。

在尋找最小偏向角時，需判斷反射的白光與折射出來的色光是否重疊。因爲要用到實驗者的肉眼視覺，容易產生誤差。

光譜儀的游標尺精度太高，在實驗室暗室環境下難以辨識哪兩條刻度線完全對齊。