[麥克森干涉實驗] 結報

組別 13   姓名：王翊權   學號：E24146107

- 實驗數據

| A：用雷射光校正測微器的讀數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔN |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 測微器 的讀數 (mm) | 第一次 | 向外 | 10.000 | 9.160 | 8.540 | 7.940 | 7.280 | 6.770 |
|  |  | 向內 | 10.030 | 9.290 | 8.700 | 8.120 | 7.470 | 6.770 |
|  | 第二次 | 向外 | 10.000 | 9.070 | 8.550 | 7.870 | 7.310 | 6.770 |
|  |  | 向內 | 10.030 | 9.340 | 8.750 | 8.100 | 7.470 | 6.770 |
|  | 第三次 | 向外 | 10.000 | 9.100 | 8.470 | 7.900 | 7.320 | 6.770 |
|  |  | 向內 | 10.030 | 9.340 | 8.710 | 8.090 | 7.490 | 6.770 |
|  | 第四次 | 向外 | 10.000 | 9.080 | 8.490 | 7.920 | 7.270 | 6.770 |
|  |  | 向內 | 10.030 | 9.290 | 8.740 | 8.080 | 7.480 | 6.770 |
|  | 第五次 | 向外 | 10.000 | 9.140 | 8.480 | 7.910 | 7.320 | 6.770 |
|  |  | 向內 | 10.030 | 9.330 | 8.730 | 8.140 | 7.470 | 6.770 |
| 測微器平均讀數 (mm) |  |  | 10.015 | 9.214 | 8.616 | 8.007 | 7.388 | 6.770 |
| 測微器讀數的平均變化 Δx (mm) |  |  |  | 0.801 | 1.399 | 2.008 | 2.627 | 3.245 |
| 反射鏡移動距離 Δd (mm) |  |  |  | 0.00317 | 0.00633 | 0.00950 | 0.01266 | 0.01583 |
| 測微器每移動0.01mm反射鏡移動距離 (mm) |  |  |  | -0.000046 |  |  |  |  |

| B：測量玻璃（BK7）的折射率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角度 |  | 0° ->10° | 10° ->0° |
| 干涉圈 移動圈數(N) | 第一次 | 92 | 94 |
|  | 第二次 | 88 | 91 |
|  | 第三次 | 95 | 96 |
|  | 第四次 | 91 | 92 |
|  | 第五次 | 93 | 95 |
| 平均圈數 N |  | 91.8 | 93.6 |
| 平均折射率 n |  | 1.461 | 1.474 |

| C：氣室的折射率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| ΔP (kPa) | 第一次 | 14.0 | 20.0 | 33.0 | 38.0 | 58.0 | 65.5 |
|  | 第二次 | 9.5 | 25.0 | 28.5 | 45.0 | 51.0 | 71.0 |
|  | 第三次 | 15.0 | 18.0 | 34.5 | 37.0 | 60.0 | 66.5 |
|  | 第四次 | 10.0 | 24.5 | 27.0 | 44.0 | 52.5 | 70.0 |
|  | 第五次 | 12.5 | 20.5 | 31.0 | 41.5 | 54.0 | 68.5 |
|  | 平均值 | 12.2 | 21.6 | 30.8 | 41.1 | 55.1 | 68.3 |
| Δn (1e-5) |  | 3.17 | 6.33 | 9.50 | 12.66 | 15.83 | 18.99 |

二、數據分析

1. 測微器校正數據分析：
   雷射干涉條紋數的變化量ΔN，雷射波長 λ = 633 nm，由公式 2Δd = ΔN × λ 來算出反射鏡移動距離Δd，並且與反射鏡移動距離跟測微器上面的讀數變化 Δx 拿來做對照。

測微器每轉動 0.01 mm 時，反射鏡的位移平均值大概是 4.5801×10-5 mm。這代表測微器旋鈕的轉動刻度跟反射鏡實際移動的距離，有很漂亮的線性比例關係。我們可以把測微器的讀數做修正，轉換成反射鏡真正移動的距離。

2. BK7 玻璃折射率計算：
   當玻璃板轉10°的時候，雷射光通過玻璃的實際光程跟在空氣中的光程會產生差別。可以直接用實驗給的折射率公式來計算：

n = (2t - Nλ)(1 - cosθ)2t(1 - cosθ) - Nλ

已知的參數包括玻璃厚度 t = 6 mm、雷射波長 λ = 633 nm。代入平均圈數：
   - 0° -> 10° 的時候，平均圈數為 N = 91.8 圈，玻璃折射率為 n = 1.46077
   - 在 10° -> 0°的時候，平均圈數為 N = 93.6 圈，玻璃折射率為 n = 1.47416
   - 兩個數值取平均，得到玻璃平均折射率 navg=1.46746

BK7 玻璃的理論折射率爲 1.51500：

誤差百分比 = |1.46746 - 1.51500|1.51500 × 100

3. 氣室折射率與壓力差關係：
   氣室內部的壓力改變時，空氣密度會變，折射率也會跟著變。
Δn = Nλ2L
（其中氣室長度 L = 30 mm ），只要代入條紋移動的圈數 N，就可以算出在不同壓力差底下的折射率變化量 Δn。

將平均壓力差 ΔP (kPa) 與折射率變化量 Δn 拿來做對照。隨著氣壓差越大，折射率變化量也跟著變大，兩者呈現正比關係。在 Excel的擬合公式為：

其中圖表擬合公式之 y 軸單位為 10-5 ，經還原後即為

Δn=2.807×10-6ΔP+3.610×10-6

R2=0.9914 代表折射率變化跟氣壓差有很好的正比關係，符合「氣體折射率變化與密度呈線性關係」的理論。

三、誤差來源與解釋

條紋通過屏幕基準線的圈數完全是用眼睛去數的。因為條紋很細而且動得很快，在開始數跟數到最後的瞬間，眼睛很容易因為疲勞或是稍微眨眼產生 ±1 圈的誤差。特別是在旋轉玻璃旋鈕或是手動放氣的時候，條紋一瞬間跑太快很容易漏數或多數。

轉動測微器改變方向（向外轉改為向內轉或反過來）的時候，微動螺旋內部的機械齒輪可能有一點點空隙，造成轉了旋鈕、但反射鏡卻沒有馬上動。從數據裡也可以很明顯看到，在同一個刻度下，向外轉跟向內轉的讀數有一些偏差，這就是機械空隙造成的系統誤差。

氣室本身、連接打氣筒的塑膠軟管以及壓力計的接頭處，可能存在肉眼看不出來的微小漏氣。在記錄壓力計讀數的瞬間，氣室內的實際壓力可能已經漏了一點點，這會導致記錄到的壓力差 ΔP 比實際值偏大，影響折射率的計算。

干涉儀對震動很敏感。實驗中有人走過實驗桌、說話引起的空氣流動，都會導致干涉條紋一直抖動甚至偏移。