[RLC 串聯電路]

組別26

王翊權 E24146107

- 實驗數據

A：阻尼震盪

| 電感L (mH) | 17.2 | 電容C (µF) |  | 0.047 | 2(L/C)1/2 (Ω) |  | 1210 | 電感電阻RL (Ω) |  | 119.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| underdamping |  |  | critical damping |  |  |  | overdamping |  |  |  |
| Runder (Ω) | 4 |  | Rcriti (Ω) |  | 1200 |  | Rover (Ω) |  | 10000 |  |  |
| Rtotal (Ω) | 123.6 |  | Rtotal (Ω) |  | 1319.6 |  | Rtotal (Ω) |  | 10119.6 |  |  |
| ꞷγ under (rad) | 116 |  | ꞷγ criti (rad) |  | 34884 |  | ꞷγ over (rad) |  | 290698 |  |  |
| Rtotal < 2(L/C)1/2是否成立 |  | 是 | Rtotal = 2(L/C)1/2是否成立 |  |  | 是 | Rtotal > 2(L/C)1/2是否成立 |  |  | 是 |  |

B：RLC交流電路

| f(kHz) | VR1kΩ(V) | VR2kΩ(V) | VR4kΩ(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.4 | 0.62 | 1.24 |
| 0.4 | 1.02 | 1.76 | 2.88 |
| 0.6 | 1.5 | 2.25 | 3.34 |
| 0.8 | 1.83 | 2.74 | 3.54 |
| 1 | 2.38 | 3.07 | 3.66 |
| 2 | 2.88 | 3.54 | 3.86 |
| 3 | 3.26 | 3.62 | 3.96 |
| 4 | 3.38 | 3.66 | 4 |
| 5 | 3.36 | 3.68 | 3.98 |
| 6 | 3.14 | 3.64 | 4 |
| 7 | 3.04 | 3.66 | 3.84 |
| 8 | 2.76 | 3.52 | 3.84 |
| 9 | 2.72 | 3.48 | 3.82 |
| 10 | 2.54 | 3.38 | 3.8 |
| 20 | 1.44 | 2.56 | 3.6 |
| 30 | 1.05 | 2.02 | 3.16 |
| 50 | 0.78 | 1.22 | 2.34 |
| 60 | 0.52 | 1.06 | 2.12 |
| 80 | 0.43 | 0.86 | 1.78 |
| 100 | 0.27 | 0.62 | 1.32 |

|  | 頻寬實驗值 | 頻寬理論值 | 百分誤差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Δω1kΩ | 36812 | 58140 | 36.68 |
| Δω2kΩ | 99732 | 116279 | 14.23 |
| Δω4kΩ | 236855 | 232558 | 1.85 |

| 頻寬實驗值計算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內插法計算： |  |  |  |  |  |
| Vp = | 4 |  | 4 | Vp = | 4 |
| Vp/21/2= | 2.83 | Vp/21/2= | 2.83 | Vp/21/2= | 2.83 |
| Δω1kΩ |  | Δω2kΩ |  | Δω4kΩ |  |
| 頻率1(f+) | 頻率2(f+) | 頻率1(f+) | 頻率2(f+) | 頻率1(f+) | 頻率2(f+) |
| 1 | 2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 |
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 2.38 | 2.88 | 2.74 | 3.07 | 1.24 | 2.88 |
| 頻率3(f-) | 頻率4(f-) | 頻率3(f-) | 頻率4(f-) | 頻率3(f-) | 頻率4(f-) |
| 7 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| V3 | V4 | V3 | V4 | V3 | V4 |
| 3.04 | 2.76 | 3.38 | 2.56 | 3.16 | 2.34 |

- 數據分析

理論臨界阻值為 1209.89 Ω。

不足阻尼實測總電阻為 123.6 Ω，符合 R<2L/C 的條件。

臨界阻尼實測總電阻為 1319.6 Ω，與理論值相近。

過阻尼實測總電阻為 10119.6 Ω，符合 R>2L/C 的條件。

在交流共振測試中，電阻值越小，頻寬越窄（1 kΩ 頻寬為 36811.69 rad/s，4 kΩ 頻寬為 236854.58 rad/s），展現明顯的帶通濾波特性。

實測頻寬與理論值相比，1 kΩ 誤差約 36.68%，4 kΩ 誤差為 1.85%，電路阻值越大測量誤差越小。

- 誤差來源與解釋

實驗使用的電容與電感本身具有標稱誤差，會導致計算出的理論臨界阻值與實際產生落差。

內插法尋找半功率點（Vp/2）時，測量數據點不夠密集會造成頻寬的估算誤差。

訊號產生器與示波器存在內阻與寄生電容，會改變電路的實際總阻抗並影響共振曲線的形狀。